ÅLR 2014/9101

VÄGPLAN

# Allmänt

Vägplan för separat gång- och cykelväg längs med Godbyvägens västra sida från stadsgränsen mot Mariehamn till Jomala kommunkansli, sektion 0 – 2880, i Dalkarby och Prästgården byar  i Jomala kommun.

Den 2880 meter långa gång- och cykelvägen har en bredd om 3,0/3,5 meter, d.v.s. 3,0 meter beläggning med 25 cm stödremsa på vardera sidan, och är placerad i huvudsak med en 3,0 meters mellanremsa från befintlig väg till gång- och cykelväg.

Mellan sektion 520 och 830 kommer Godbyvägens dragning att ändra så att trädgårdarna kan bevaras. Dess klass blir 7/6,5.

Vid Prästgårdsallén har gång- och cykelvägens sträckning anpassats så att dess högra dike sammanfaller med det befintliga diket, så att inga träd i allén berörs. Mellan sektion 2750 och 2825 kommer intrång i en trädgård att ske.

Efter utbyggnaden är det möjligt att ta sig från centrala Jomala till centrala Mariehamn på separata lätta trafikleder.

Avsikten med nybyggnadsarbetet är att förbättra trafiksäkerheten på den aktuella vägsträckan. Genom nybyggande av gång- och cykelvägen som går parallellt med Godbyvägen uppnås det planerade målet.

Vägplanens längd är 2880 m.

# Trafikflödet

Medeldygnstrafiken på Godbyvägen är ca 2000 fordon.

# Vägens geometri

Vägens geometri följer huvudsakligen Godbyvägens geometri.

# Massor

Fyllnadsmassor för byggandet av gång- och cykelvägen tas från skärningar i väglinjen eller från sidotag.

Trafiksäkerhet

Trafiksäkerheten förväntas bli förbättrad i och med att det anläggs separat gång- och cykelväg.

# Trummor

Trummor läggs vid behov. Nya trummor läggs vid anslutande infarter.

Mariehamn den 4 november 2015

Björn Ekblom

Vägingenjör